СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ НОВОШАРАПСКОГО СЕЛЬСОВЕТ

ОРДЫНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
(двадцать седьмая сессия)

от 20.02.2013  года                                               			        № 27-4

- ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

- СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  НОВОШАРАПСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОРДЫНСКОГО  РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2017 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Уставом Новошарапского сельсовета, Совет депутатов Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области решил:

- 1. Отменить Решение 21 внеочередной сессии Совета депутатов Новошарапского сельсовета от 10.07.2012 года № 21-1 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области на 2012-2016 годы»

- 2. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2013 - 2017 годы и на перспективу до 2020 года.

- 3. Направить настоящее Решение главе Новошарапского сельсовета для подписания и  опубликования в газете «Пресс-Бюллетень».

- 4. Решение вступает в силу с момента подписания.

- 5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя планово-бюджетной комиссии Белявского В.П.

- Председатель Совета депутатов

- Новошарапского сельсовета					А.А. Разумаков

- Глава Новошарапского сельсовета				В.В. Эллерт

- Утверждена

- Решением сессии

- Совета депутатов

- Новошарапского сельсовета

- От 20.02.2013 года №  27-4

- ПРОГРАММА

- КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

- НОВОШАРАПСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  ОРДЫНСКОГО РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2017 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА

ПАСПОРТ

программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области  на 2013 - 2017 годы и

на перспективу до 2020года

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2013 - 2017 годы и на перспективу до 2020 года |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" Методические рекомендации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области |
| Разработчики Программы | Администрация Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области МП ЖКХ МО Новошарапский сельсовет |
| Исполнители Программы | Администрация Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области МП ЖКХ МО Новошарапский сельсовет |
| Цель Программы | Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры д.Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан и улучшение экологической обстановки |
| Задачи Программы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры д. Новый Шарап. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. |
| Срок реализации Программы | 2013 - 2017 годы и на перспективу до 2020 года |
| Объем и источники финансирования Программы | - областной бюджет; - бюджет Новошарапского сельсовета; - за счет средств ЖКХ Всего – 99653,00 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 7897,95 тыс. руб., областной бюджет – 79722,40 тыс. руб., за счет средств ЖКХ – 12032,65 тыс. руб., |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов соцкультбыта; повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; улучшение экологической ситуации |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Новошарапского сельсовета. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией Новошарапского сельсовета будет проводиться постоянный мониторинг выполнения мероприятий Программы |

Введение

Муниципальное образование Новошарапский сельсовет входит в состав Ордынского района Новосибирской области. Территория Новошарапского сельсовета расположена в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии 100 км от областного центра – города Новосибирска, в 10 км от районного центра – р.п. Ордынское на левом берегу Обского водохранилища и р. Шарап – притоке р. Оби.

На территории Новошарапского сельсовета расположен один населенный пункт – д. Новый Шарап  с численностью населения на 01.01.2013 г – 1598 чел. На протяжении последних  лет население увеличивается миграционного  прироста и повышения рождаемости.

Генеральный план закрепляет и развивает идею расширения д. Новый Шарап в юго-западную часть, где идет строительство нового жилого района преимущественно одноэтажными домами усадебного типа.

Кроме того на территории Новошарапского сельсовета расположено 13 баз отдыха и 15 садовых товариществ.

В летний период количество жителей увеличивается в разы.

1. Общие положения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области на 2013 - 2017 годы   и на перспективу до 2020 года      (далее по тексту - Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования .

Программа является важнейшим инструментом реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры: объектов электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в соответствии с потребностями нового строительства в целях повышения качества услуг и улучшения экологии на территории Новошарапского сельсовета. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие д. Новый Шарап, в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации. Предусмотренное Программой комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить рост объемов жилищного и социального строительства.

Данная Программа является основанием для выдачи заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

В связи с тем, что Новошарапский сельсовет Ордынского района Новосибирской области  из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, областного, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее реализации

2.1. Электроснабжение

Энергоснабжение потребителей д. Новый Шарап осуществляет ОАО «Новосибирскэнергосбыт»

Энергоснабжение потребителей д. Новый Шарап осуществляется от ПС «Ордынская» 110/35/10 кВ через ПС «Шарап 35/10 кВ.

Мощность трансформаторов ПС «Ордынская» 2х16 МВА

Мощность трансформаторов ПС  «Шарап» 2х6,3 МВА

Электроснабжение непосредственно д. Новый Шарап, осуществляется от четырех ЛЭП-10 кВ: это Ф-1 ПС «Шарап», Ф-6 ПС «Шарап», Ф-8 ПС «Шарап», Ф-4 ПС «Шарап». Большую часть нагрузки несет Ф-8 ПС «Шарап».

| № п/п | Наименование ВЛ | Диспетчерский номер ТП | Мощность трансформатора ТП, кВА | Улицы присоединенные к ТП | Коэффициент загрузки ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ф-8 ПС «Шарап» | ТП 1А - 101 | 250 | Ул. Говорухина | 0,45 |
| 2 | Ф-8 ПС «Шарап» | ТП 1А - 102 | 400 | Ул. Березовая, Ул. Молодежная, Ул. Светлая | 0,4 |
| 3 | Ф-1 ПС «Шарап» | ТП 1А - 23 | 400 | Ул. Говорухина, Ул. Березовая | 0,12 |
| 4 | Ф-8 ПС «Шарап» | ТП 1А - 85 | 400 | Ул. Говорухина Ул. Новая, Ул. Почтовая, Ул. Пушкина, Ул. Мира, Ул. Космонавтов | 0,52 |
| 5 | Ф-6 ПС «Шарап» | ТП 1А - 37 | 160 | Ул. Советская, Пер. Северный | 0,2 |
| 6 | Ф-4 ПС «Шарап» | ТП 1А - 38 | 160 | Ул. Дачная, Ул. Почтовая, Ул. Мира | 0,8 |
| 7 | Ф-8 ПС «Шарап» | ТП 1А - 36 | 400 | Ул. Космонавтов, Ул. Березовая, Ул. Мира | 0,12 |
| 8 | Ф-8 ПС «Шарап» | ТП 1А - 12 | 400 | Ул. Космонавтов, Ул. Полевая | 0,7 |
| 9 | Ф-8 ПС «Шарап» | ТП 1А - 19 | 160 | Ул. Полевая, школа | 0,1 |
| 10 | Ф-1 ПС «Шарап» | ТП 1А - 92 | 2х250 | Ул. Березовая, ул. Мира | 0,2 |
| 11 | Ф-1 ПС «Шарап» | ТП 1А - 141 | 160 | Ул. Пушкина, Ул. Луговая | 0,1 |
| 12 | Ф-8 ПС «Шарап» | ТП 1А - 162 | 250 | Ул. Светлая |  |

Рост перспективной нагрузки д. Новый Шарап предусматривается в основном за счет увеличения темпов строительства в коммунально-бытовом секторе. В связи с продолжающейся застройкой новых земельных участков необходима установка дополнительно еще двух подстанций 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА.

Предоставление жилищно-коммунальных услуг на территории д. Новый Шарап осуществляет МП ЖКХ МО Новошарапский сельсовет.

2.2. Теплоснабжение

В д. Новый Шарап в зоне одноэтажной застройки преобладает печное отопление.

Теплоснабжение социальных объектов и части жилых домов, расположенных на территории д. Новый Шарап, осуществляется от 2 котельных.

Котельная № 1  расположена по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, д. Новый Шарап, улица Новая, 1а.

Тепловая мощность 3,0 Гкал/ч, установлено 3 котла КВм-1,16КБ, работает на твердом топливе –  уголь ДР., фактическая годовая выработка тепла 8,869 тыс. Гкал/год, расчетная годовая выработка тепла 24,296Гкал/год  загруженность составляет 36,5%.

Имеющийся резерв расчетных мощностей снижает КПД котельных, а на прокладку новых тепловых сетей для подключения новых потребителей и увеличения загрузки котельных собственных средств энергоснабжающего предприятия и бюджетных средств администрации Новошарапского сельсовета недостаточно.

Котельная № 2 расположена по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, д. Новый Шарап, переулок Березовый, 5. Тепловая мощность 1,2 Гкал/ч, установлено 2 котла КВ-БР-0,8, работает на твердом топливе –  уголь ДР. Фактическая годовая выработка тепла  составляет 1,01 Гкал/год. Общая протяженность теплосетей составляет 8900 м, способ закладки- траншея, изношенность 100%., ежегодно увеличивается количество порывов, а потери тепла составляют более 40%.

Основными проблемами теплоснабжения д. Новый Шарап являются:

значительный износ внутриквартальных сетей теплоснабжения и отсутствие технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок к муниципальным тепловым сетям от котельной N 1.

В связи с началом газификации Ордынского района в 2013 году, планируется модернизация котельной № 1 для перехода на отопление газом.

2.3. Водоснабжение и водоотведение

Администрация Новошарапского сельсовета Ордынского района Новосибирской области имеет лицензию на право пользования недрами  для добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения

Источником водоснабжения населения д. Новый Шарап являются подземные воды из 5 артезианских скважин.

| № п/п | Наименование | Адрес | Глубина скважины, м | Производительность скважины м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 1 | Ул. Лесная | 70 | 10,8 |
| 2 | Скважина № 2 | Ул. Лесная | 70 | 10,8 |
| 3 | Скважина № 4 | Ул. Пушкина | 52 | 4,3 |
| 4 | Скважина № 6 | Ул. Березовая | 90 | 10,0 |
| 5 | Скважина № 5 | Ул. Советская | 40 | 7,2 |

Вода их скважин подается в резервуар чистой воды емкостью 60 м3, из которой насосами 2-го подъема подается в разводящую сеть и водонапорную башню.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Четыре скважины закольцованы, одна тупиковая, диаметр от 40 до100 мм, из стальных труб.

Системами внутреннего водоснабжения оборудованы общественные здания и частично индивидуальные жилые дома (87%)

Для водоснабжения зданий, не оборудованных внутренними сетями водопровода. Используют уличные водоразборные колонки, установленные на сети водопровода

Протяженность водопроводных сетей составляет 13 км – износ 100%

В связи с   износом водопроводных сетей ухудшается качество питьевой воды, увеличивается аварийность, уровень потерь и как следствие удорожание себестоимости предоставляемых услуг.

В связи с тем, что в летний период значительно увеличивается население д. Новый Шарап за счет дачников,  в связи с интенсивной застройкой д. Новый Шарап и расходом  воды на полив приусадебных участков в летний период, существующие скважины не обеспечивают поставку  достаточного объема воды.

Необходимо провести  дополнительные  геологические исследования с целью выявления новых запасов воды для последующего строительства куста скважин для обеспечения населения д. Новый Шарап водой в достаточном количестве.

Водоотведение на территории д. Новый Шарап  осуществляется через систему самотечных канализационных коллекторов со сбором стоков в 5 выгребных емкостей.

Территориально существующая система канализации охватывает 40-50% зданий деревни. Остальная часть населения пользуется надворными туалетами .

Система очистки стоков деревни отсутствует.

Суточный объем стоков около 100м3

Вывоз стоков из выгребов осуществляют две ассенизационные машины с объемом емкости 3,75 м3.

Существующие канализационные сети уложены из чугунных труб диаметром от 180 мм  до 200 мм. Состояние сетей удовлетворительное.

Состояние смотровых колодцев – неудовлетворительное.

2.4. Утилизация (захоронение) твердых

отходов потребления и производства

Новошарапскому сельсовету принадлежит  на праве собственности земельный участок, выделенный для полигона твердых бытовых отходов, площадью 17999 кв.м., расположенный по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, Новошарапский сельсовет.

Сбор и вывоз ТБО осуществляет МП ЖКХ МО Новошарапский сельсовет в соответствии с установленным графиком.

Основные проблемы  утилизации ТБО  на территории Новошарапского сельсовета:

- отсутствует ограждение земельного участка выделенного для полигона твердых бытовых отходов;

- отсутствие подъездных путей к объекту размещения ТБО;

- отсутствие специализированной техники для сбора, вывоза и захоронения ТБО;

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов.

2.5. Цель и задачи Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы — снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, улучшения экологической обстановки на территории Новошарапского сельсовета. .

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту;

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование пакета документов для получения субсидии из областного бюджета на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро- тепло- водоснабжению, водоотведению и утилизации ТБО. В связи с модернизацией оборудования будет повышено качество и надежность предоставления энергоносителей на территории д. Новый Шарап Ордынского района Новосибирской области.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро- тепло- водоснабжению и водоотведению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

3. Анализ социально-экономического развития

Новошарапского сельсовета

Основные показатели, характеризующие демографические процессы

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. Численность населения (чел.) | 1538 | 1535 | 1558 | 1598 |
| 2. Количество умерших | 13 | 23 | 19 |  |
| 3. Количество родившихся | 14 | 20 | 24 |  |
| 4. миграционный прирост | -4 | +23 | +35 |  |

Кроме того на территории Новошарапского сельсовета расположено 13 баз отдыха и 15 садовых товариществ.

Наиболее крупные базы отдыха база отдыха НГТУ и база отдыха завода «Сиблитмаш» и  могут одновременно принимать в летний период до 500 человек каждая,  некоторые базы отдыха работают, круглогодично принимая одновременно от 40 до 70 человек.

На 15 садовых обществ приходится 1028 участков площадью 600-1000 кв.м.

- Трудовые ресурсы и занятость населения на 01.01.2008 г- 01.01.2012 г.

| год | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тудоспособное население (чел) | 925 | 941 | 860 | 893 | 893 |
| Занято в экономике | 614 | 568 | 534 | 401 | 416 |
| Уровень общей безработицы % | 33,6 | 39,6 | 37,9 | 55 | 53,42 |
| Уровень регистрируемой безработицы чел/% | 43/4,65 | 10/1,06 | 19/2,2 | 9/1 | 22/2,5 |

## Характеристика экономического потенциала территории

| ## Показатели | Количество |
| --- | --- |
| - Общая площадь земельного фонда (га): | 12427 |
| - площадь, используемая землепользователями, занимающихся сельскохозяйственным производством | 9182 |
| - в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) | 115 |
| 2) неиспользуемые площади ( пастбища) | 379 |
| - Лесной фонд: - общая площадь (га) | 1851 |
| - Запасы полезных ископаемых (по видам в натуральном выражении) | 0 |

Специализацией экономики является зерновое производство  и производство животноводческой продукции в личных подсобных хозяйствах.

Торговая сеть поселения представлена сетью магазинов индивидуальных предпринимателей. Всего на территории поселения  действует 13 магазинов. Наибольший удельный вес занимают продуктовые магазины , где наблюдается значительное расширение ассортимента как продовольственных товаров.

| № п/п | Наименование субъекта | Юридический адрес | Реализуемый ассортимент товаров | Площадь, кв.м |  | Количество работающих |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Фактический адрес |  | Общая | Торговая | Всего | раб. мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ИП Фатеева Р.А магазин "Продукты" | д. Новый Шарап, ул. Березовая, 19 | продукты | 60 | 24 | 3 | 2 |
| 2 | ИП Котельников А.А магазин "Минимаркет". | д. Новый Шарап, ул. Березовая, 20/1 | хозтовары | 31,4 | 31,4 |  |  |
| 3 | ИП Шелякова магазин "Фортуна" | ул. Березовая, 16а | продукты |  |  |  |  |
| 4 | ИП Першилина магазин "Жемчужина" | ул. Мира 20 | продукты | 48 | 24,5 |  |  |
| 5 | ИП Фатеева Р.А магазин "Продукты" | д. Новый Шарап, ул. Березовая, 19 | хозтовары | 60 | 24 | 1 | 1 |
| 6 | ИП Воюш магазин "Продукты" | ул. Новая 1б | продукты, виноводочные, пиво | 92 | 40 | 2 | 1 |
| 7 | ИП Винтер магазин "Стройматериалы" | ул. Березовая 18 | стройматериалы, мебель |  |  |  |  |
| 8 | ИП Чиганцева магазин "Хозтовары" | ул. Новая 1б | хозяйственные товары | 38,95 | 26,15 | 2 | 1 |
| 9 | ИП Базюк магазин "Промтовары" | ул. Новая 1б | одежда, игрушки | 38,95 | 26,15 | 1 | 1 |
| 10 | ИП Широлапова "Шарапыч" | ул. Березовая 18б | промышленные товары | 41 | 35 | 1 | 1 |
| 11 | ИП Шевелева магазин "Славный" | ул. Мира, 82а | продукты, виноводочные, пиво | 90 | 42 | 5 | 2 |
| 12 | павильон | ул. Новая д. 9 кв. 2 | продукты пиво | 12 | 12 | 1 | 1 |
| 13 | павильон | ул. Советская 2а | продукты | 12,0 | 12,0 | 1 | 1 |

4. Краткий анализ состояния установки приборов учета и     энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Новошарапского сельсовета  реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в  администрации Новошарапского сельсовета  постановлением  администрации Новошарапского сельсовета от 20 сентября 2010года № 132 была утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Новошарапском сельсовете.

В соответствии с этой программой в 2012 году был проведен энергоаудит всех объектов МП ЖКХ МО Новошарапский сельсовет и объектов администрации Новошарапского сельсовета.

На 01.01.2013 года на территории д. Новый Шарап приборами учета тепло и водоснабжения оборудованы все объекты соцкультбыта, населением установлено 55 водосчетчиков в многоквартирных домах и 188 в частном секторе.

5. Мероприятия по реализации Программы

За период  с 2013 по 2017 годы и на перспективу до 2020 года на территории  Новошарапского сельсовета  планируется провести следующие мероприятия направленные  систем коммунальной инфраструктуры д. Новый Шарап:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Объем затрат млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей д. Новый Шарап протяженностью 10283,2 м | 2013-2014 г.г. | 22,153 |
| 2 | Строительство водозаборной скважины | 2015 г | 2,5 |
| 3 | Реконструкция теплосетей на территории д. Новый Шарап протяженностью 8900 м | 2016-2020 г.г. | 54,0 |
| 4 | Реконструкция котельной № 1 для работы на природном газе | 2015 г. | 18,0 |
| 5. | Строительство ограждения полигона ТБО | 2013 г. | 0,5 |
| 6. | Строительство подъездных путей к полигону ТБО протяженностью 800 м | 2014 г. | 2,5 |
|  | ИТОГО |  | 99,653 |

6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы предусматривает финансирование из:

- областного бюджета;

- бюджет Новошарапского сельсовета;

- за счет средств ЖКХ.

Финансирование из областного бюджета предусматривается в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования в рамках долгосрочных целевых программ, действующих на территории Новосибирской области. Объемы финансирования Программы на 2013-2017 годы с перспективой на 2020год носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

7. Оценка эффективности осуществления

и ожидаемые результаты Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения.

- улучшить экологическую обстановку на территории Новошарапского сельсовета

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

Перспективная схема теплоснабжения   ( Газификация населённых пунктов)                        Приложение 1

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2013г.-2020г., тыс. руб. | Потребность в средствах на 2013-2020гг тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2019-2020гг тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция теплосетей на территории д. Новый Шарап протяженностью 8900 м | 2016-2020 | МБ | 2700,00 | 2700,00 |  |  |  | 540,00 | 540,00 | 540,0 |  | 1080,0 |
|  |  |  | ОБ | 43200,00 | 43200,00 |  |  |  | 8640,00 | 8640,00 | 8640,0 |  | 17280,0 |
|  |  |  | ЖКХ | 8100,00 | 8100,00 |  |  |  | 1620,00 | 1620,00 | 1620,0 |  | 3240,0 |
|  |  |  | Итого | 54000,0 | 54000,00 |  |  |  | 10800,00 | 10800,00 | 10800,0 |  | 21600,0 |
| 2 | Реконструкция котельной №1 для работы на природном газе | 2015 | МБ | 900,00 | 900,00 |  |  | 900,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 14400,00 | 14400,00 |  |  | 14400,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЖКХ | 2700,00 | 2700,00 |  |  | 2700,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 18000,00 | 18000,00 |  |  | 18000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по теплоснабжению: |  | Всего | 72000,00 | 72000,00 |  |  | 18000,00 | 10800,00 | 10800,0 | 10800,0 |  | 21600,0 |
|  |  |  | МБ | 3600,00 | 3600,00 |  |  | 900,00 | 540,00 | 540,0 | 540,0 |  | 1080,0 |
|  |  |  | ОБ | 57600,00 | 57600,00 |  |  | 14400,00 | 8640,00 | 8640,0 | 8640,0 |  | 17280,0 |
|  |  |  | ЖКХ | 10800,00 | 10800,00 |  |  | 2700,00 | 1620,00 | 1620,0 | 1620,0 |  | 3240,0 |

Принятые сокращения:

МБ – местный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ЖКХ- за счет средств ЖКХ

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2013-2020гг, тыс. руб. | Потребность в средствах на 2013-2020 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2018-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей д. Новый Шарап протяженностью 10283,2 м | 2013-2014 | МБ | 3322,95 | 3322,95 | 1725,35 | 1597,61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 17722,40 | 17722,40 | 9201,83 | 8520,59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЖКХ | 1107,65 | 1107,65 | 575,12 | 532,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 22153,00 | 22153,00 | 11502,30 | 10650,70 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство водозаборной скважины | 2015 | МБ | 375,00 | 375,00 |  |  | 375,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2000,00 | 2000,00 |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЖКХ | 125,00 | 125,00 |  |  | 125,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2500,00 | 2500,00 |  |  | 2500,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по водоснабжению: |  | Всего | 24653,00 | 24653,00 | 11502,30 | 10650,70 | 2500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3697,95 | 3697,95 | 1725,35 | 1597,61 | 375,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 19722,40 | 19722,40 | 9201,83 | 8520,59 | 2000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЖКХ | 1232,65 | 1232,65 | 575,12 | 532,50 | 125,00 |  |  |  |  |  |

Приложение 3

Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2013-2020гг, тыс. руб. | Потребность в средствах на 2013-2020 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2019-2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство ограждения земельного участка, выделенного под полигон ТБО | 2013 | МБ | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство подъездных путей к полигону ТБО протяженностью 800 м | 2014 | МБ | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2000,00 | 2000,00 |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2500,00 | 2500,00 |  | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по утилизации ТБО: |  | Всего | 3000,00 | 3000,00 | 500,00 | 2500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2400,00 | 2400,00 | 400,00 | 2000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение 4 Финансовые потребности для реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего по источникам финансирования | Сумма на 2013г. тыс. руб. | Сумма на 2014г. тыс. руб. | Сумма на 2015г. тыс. руб. | Сумма на 2016г. тыс. руб. | Сумма на 2017г. тыс. руб. | Сумма на 2018г. тыс. руб. | Сумма на 2019-2020гг. тыс. руб. |
| Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 375,00 | 0 | 0 | 375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 2000,00 | 0 | 0 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖКХ | 125,00 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 2500,00 | 0 | 0 | 2500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 6922,95 | 1725,35 | 1597,61 | 900,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 1080,0 |
| ОБ | 75322,40 | 9201,83 | 8520,59 | 14400,00 | 8640,00 | 8640,00 | 8640,00 | 17280,0 |
| ЖКХ | 11907,65 | 575,12 | 532,50 | 2700,00 | 1620,00 | 1620,00 | 1620,00 | 3240,0 |
| ИТОГО: | 94153,00 | 11502,30 | 10650,70 | 18000,00 | 10800,00 | 10800,00 | 10800,00 | 21600,0 |
| Утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 600,00 | 100,00 | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 2400,00 | 400,00 | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 3000,00 | 500,00 | 2500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: строительство + модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры + утилизация твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 7897,95 | 1511,11 | 1645,02 | 3975,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 1080,00 |
| ОБ | 79722,40 | 9017,46 | 11105,56 | 16400,00 | 10260,00 | 10260,00 | 10260,00 | 20520,00 |
| ЖКХ | 12032,65 | 743,26 | 1131,37 | 125,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего: | 99653,00 | 11271,83 | 13881,95 | 20500,00 | 10800,00 | 10800,00 | 10800,00 | 21600,00 |